АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОВСКИЙ РАЙОН

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2025 № 279

Об организации проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки на территории муниципального образования

Воловский район в военное время

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», сводом правил «СП 264.1325800.2016. Свод правил. Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства. Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84», в целях организации проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки, на основании 35 Устава муниципального образования Воловский район, администрация муниципального образования Воловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Положение об организации световой маскировки и других видов маскировки на территории муниципального образования Воловский район при угрозе и ведении военных действий (приложение 1).

1.2. Перечень объектов, подлежащих световой маскировке и других видов маскировки на территории муниципального образования Воловский район при угрозе и ведение военных действий (приложение 2).

1.3. Должностной состав группы по организации световой маскировки и других видов маскировки на территории муниципального образования Воловский район при угрозе и ведении военных действий (приложение 3).

1.4. План организации световой маскировки и других видов маскировки на территории муниципального образования Воловский район при угрозе и ведении военных действий (приложение 4).

1.5. Типовую инструкцию руководителю структурного подразделения (ответственному должностному лицу) организации по светомаскировки на территории муниципального образования Воловский район при угрозе военных действий (приложение 5).

2. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования Воловский район от 16.05.2016 № 400 «Об организации проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки на территории муниципального образования Воловский район в военное время».

3. Комитету по организационным вопросам разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Воловский район в сети «Интернет» и обнародовать на информационных стендах.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава администрации

муниципального образования

Воловский район                                                                   С.Ю. Пиший

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от 21.05.2025 № 279

- Положение

- об организации световой маскировки и других видов маскировки на территории муниципального образования Воловский район при угрозе и ведении военных действий

- 1. Общие положения

1.1. Настоящие Положения определяют цели, основные принципы планирования, обеспечения и проведения мероприятий по световой маскировке (далее по тексту - светомаскировка) и другим видам маскировки на территории муниципального образования Воловский район при угрозе и ведении военных действий.

1.2. Световая маскировка и другие виды маскировки проводятся для создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение объектов населенных пунктов, зданий, сооружений и технологического оборудования объектов экономики и инфраструктуры с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, а также снижения точности наведения на них управляемых современных средств поражения. Световая маскировка населенных пунктов и объектов экономики осуществляется электрическим, светотехническим, технологическим и механическим способами или их сочетанием.

Электрический способ световой маскировки заключается в централизованном отключении электроосвещения всего объекта или его части.

Механический способ маскировки состоит в закрытии светящихся объектов светонепроницаемыми материалами или конструкциями.

Светотехнический способ маскировки заключается в снижении освещенности и в оборудовании осветительных и сигнальных установок маскировочными приспособлениями.

План световой маскировки включает в себя следующие элементы:

- перечень предприятий, учреждений и организаций, продолжающих работу в режиме полного затемнения;

- пункты управления освещением;

перечень мероприятий при введении режимов светомаскировки.

1.3. Подготовка к ведению мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки на объектах и территориях осуществляется в мирное время заблаговременно в ходе выполнения инженерно-технических мероприятий по ГО.

1.4. Планирование мероприятий светомаскировки осуществляется заблаговременно, в мирное время, и предусматривает их проведение в соответствии с требованиями законодательства в области гражданской обороны (далее - ГО) и нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования Воловский район.

1.5. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с проведением мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки, являются:

- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;

- разработка планов осуществления комплексной маскировки организаций, являющихся вероятными целями при использовании современных средств поражения;

- создание и поддержание организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, и организациями, продолжающими работу в военное время, в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;

- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне.

1.6. Общий контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий осуществляет Группа по организации световой маскировки (при угрозе и ведении военных действий) муниципального образования Воловский район.

1.7. Состав Группы организации световой маскировки утверждается Постановлением администрации муниципального образования Воловский район.

1.8. Решения о выполнении мероприятий по светомаскировке оформляются постановлениями и распоряжениями администрации муниципального образования Воловский район согласно времени "Ч +", установленному планом гражданской обороны.

1.9. Планирование и контроль выполнения мероприятий по световой маскировке в администрации муниципального образования Воловский район, муниципальных предприятиях и учреждениях осуществляют их руководители и лица, назначенные ответственными за световую маскировку.

- 2. Организационные мероприятия по световой маскировке

2.1. Светомаскировка должна предусматриваться в двух режимах: частичного затемнения (ЧЗ), полного затемнения (ПЗ).

2.2. Режим частичного затемнения вводится на весь период угрозы ведения военных действий и отменяется после прекращения этой угрозы. Режим частичного затемнения не должен нарушать нормальную деятельность предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования Воловский район. Цель режима "ЧЗ" - снизить общую освещенность, не нарушая производственной деятельности объектов  экономики и транспорта, а также жизнедеятельности населенных пунктов и создать условия для своевременного введения режима полного затемнения.

2.3. При введении режима частичного затемнения выполняются следующие мероприятия:

- отключаются от источников питания или электрических сетей освещение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий стадионов и парков, установки для архитектурной подсветки, осветительные приборы рекламного и витринного освещения, детских, образовательных, лечебных учреждений и других объектов путем отключения до половины светильников (при этом не допускается отключение двух рядом расположенных светильников); мест производства работ вне зданий, проходов, проездов и территории предприятий до уровней 0,2 - 0,5 люкс, жилых, общественных, производственных зданий до уровней 0,5 люкс для общего освещения и до 5 люкс местного освещения. При этом должна быть исключена возможность их местного включения;

- снижаются уровни наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий парков, детских, школьных, лечебно-оздоровительных учреждений и других объектов с нормируемыми значениями в обычном режиме средней освещенности 4 люкс и более путем выключения до половины осветительных приборов. При этом не допускается отключение двух рядом расположенных осветительных приборов;

- снижается внутренняя освещенность в жилых, общественных и вспомогательных зданиях, в местах производства работ вне зданий, проходов, проездов и территорий предприятий путем выключения части осветительных приборов, установки ламп пониженной мощности или применения регуляторов напряжения до уровня: при освещении от газоразрядных ламп - с 1500 люкс до 5 люкс; при освещении от ламп накаливания - с 750 люкс до 3 люкс в зависимости от разряда зрительной работы.

2.4. В режиме частичного затемнения проводятся мероприятия по подготовке к использованию в режиме ложного освещения:

- устройств для световой маскировки проемов зданий и сооружений;

- специальных световых знаков для обозначения входов, выходов, путей эвакуации людей, объектов и размещения сил гражданской обороны, медицинских пунктов, мест размещения средств пожаротушения, запрещения прохода.

2.5. Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен быть проведен не более чем за 16 часов. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима ложного освещения.

2.6. В режиме частичного затемнения световой маскировке не подлежат:

- производственные огни, за исключением производственных огней, световая маскировка которых не может быть произведена за время перехода на режим полного затемнения;

- световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промышленных предприятий, различные световые указатели).

2.7. Время выполнения мероприятий частичного затемнения ("ЧЗ") составляет не более 16 часов.

2.8. Режим полного затемнения предусматривается для наиболее важных зданий, сооружений и ориентирных указателей на территориях, а также освещение ложных и менее значимых объектов.

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения осуществляется не более чем за 3 мин.

2.9. Режим полного затемнения вводится по сигналу "Воздушная тревога". Включение освещения в объеме режима частичного затемнения производится по сигналу "Отбой воздушной тревоги".

2.10. В режиме полного затемнения выполняются следующие мероприятия:

- отключается все наружное освещение территории и организаций, не задействованных на организацию мероприятий ложного освещения;

- осуществляется полное отключение источников освещения в жилых зданиях (независимо от пребывания людей), а также в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу "Воздушная тревога";

- осуществляется световая маскировка зданий или помещений, в которых продолжается работа при подаче сигнала "Воздушная тревога" или по условиям производства невозможно безаварийное отключение освещения (светотехническим или механическим способом);

- отключаются дежурным персоналом осветительные приборы, устанавливаемые у входов и въездов в здания и питаемые от сетей внутреннего освещения, не включенные в систему централизованного управления наружным освещением;

- выключаются световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промышленных предприятий, различные световые указатели);

- обеспечивается маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных фонарей в местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям и у входов в них. При расчете установок (систем) маскировочного освещения коэффициент запаса материалов и оборудования следует принимать равным 1 (от фактической потребности);

- транспорт останавливается, световые и сигнальные огни выключаются, средства регулирования движения отключаются;

- обеспечивается освещение ложных или менее значимых объектов.

После выполнения всех мероприятий осуществляется контроль над соблюдением светомаскировочной дисциплины.

Включение освещения в объеме режима "ЧЗ" производится по сигналу "Отбой воздушной тревоги".

План перевода объекта на режим полного затемнения предусматривает централизованное отключение освещения зданий от фидерных и групповых щитов освещения.

При режиме полного затемнения предусмотрен также механический способ светомаскировки, который предусматривает закрытие светящихся объектов светонепроницаемыми материалами или конструкциями.

Режим полного затемнения применяется для производственных или общественных зданий или отдельных помещений, в которых для продолжения работы в режиме полного затемнения требуются уровни освещенности более 0,5 люкс для общего маскировочного освещения и более 5 люкс для местного или имеющего производственные огни. Для световой маскировки применяются раздвижные и подъемные шторы. На проемах, используемых для проветривания, могут использоваться жалюзи различного типа или аэрационные устройства, выполненные по принципу лабиринта.

- 3. Другие виды маскировки

3.1. Планирование и выполнение других видов маскировки на территориях и в организациях осуществляется при проведении следующих мероприятий гражданской обороны:

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

- повышение устойчивости функционирования объектов, продолжающих работу в военное время;

- вывод сил, средств и имущества гражданской обороны в исходные районы (безопасные районы).

- 4. Ответственность за невыполнение мероприятий

по планированию и выполнению световой маскировки и других

видов маскировки

Неисполнение должностными лицами и гражданами обязанностей по проведению мероприятий по световой маскировке и других видов маскировки влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение №2

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от 21.05.2025 № 279

Перечень

объектов, подлежащих световой маскировке и других видов

маскировки на территории муниципального образования Воловский район при угрозе и ведении военных действий

| № п/п | Наименование объекта, организации | Место нахождения объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здание администрации муниципального образования Воловский район | п. Волово, ул. Ленина, д. 48 |
| 2 | Комиссаровский водозабор МКУ «Воловская служба сервиса» | Участок недр, расположенный вблизи д. Красная Комиссаровка |
| 3 | ВНС 2-го подъема Комиссаровского водозабора | п. Волово, ул. Западная |
| 4 | ЦАТС ПАО «Ростелеком» 682 | п. Волово, ул. Зеленый бульвар, 1а |
| 5 | Судебный участок №11 Богородицкого судебного района | п. Волово, ул. Зеленый бульвар, 1а |
| 6 | ООО «Воловский бройлер» | Офис – п. Волово, ул. Слепцова, 5, УПК – в районе д. Саратовка, ПК – в районе с.Верхоупье |

Приложение №3

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от 21.05.2025 № 279

Должностной состав

группы организации световой маскировки и других видов

маскировки на территории муниципального образования

Воловский район при угрозе и ведении военных действий

1. Управление группы:

1.1. Руководитель группы – первый заместитель главы администрации муниципального образования Воловский район.

1.2. Заместитель руководителя группы – начальник отдела по делам ГО,  ЧС, мобилизационной работе и охране окружающей среды администрации муниципального образования Воловский район.

2. Члены группы:

2.1. Помощник по общему контролю за выполнением мероприятий светомаскировки – заместитель главы администрации муниципального образования Воловский район.

2.2. Помощник по обеспечению связи и передачи информации – директор МКУ «ЕДДС МО Воловский район».

2.3. Помощник по контролю за светомаскировкой административных зданий администрации – председатель комитета по организационным вопросам администрации муниципального образования Воловский район.

2.4. Помощник по контролю за отключением уличного освещения, отключением наружного освещения и светомаскировке многоквартирных жилых домов, производственных объектов и территорий – председатель комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Воловский район.

2.5. Помощник по контролю за светомаскировкой учреждений образования – председатель комитета образования администрации муниципального образования Воловский район.

2.6. Помощник по контролю за светомаскировкой учреждений культуры и спорта – председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Воловский район.

2.7. Помощник по контролю за светомаскировкой организаций торговли, оказанию услуг населению – начальник отдела экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Воловский район.

2.8. Помощник по контролю за светомаскировкой учреждений здравоохранения – представитель ГУЗ ТО «Ефремовская КРБ им. А.И. Козлова» (по согласованию).

2.9. Помощник по контролю за светомаскировкой объектов по оказанию услуг населению – представитель отдела социальной защиты населения по Воловскому району ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области» (по согласованию).

Приложение №4

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от 21.05.2025 № 279

ПЛАН

мероприятий для организации световой маскировки и другим

видам маскировки на территории муниципального образования

Воловский район при угрозе и ведении военных действий

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. Организационные мероприятия, проводимые заблаговременно |  |  |  |
| 1 | Определение способов световой маскировки объектов | постоянно | руководитель группы организации световой маскировки муниципального образования Воловский район (далее - руководитель группы), руководители организаций (объектов) |
| 2 | Выявление объектов экономики, освещение которых должно отключаться в режиме частичного затемнения | постоянно | руководитель группы организации световой маскировки, руководители организаций (объектов) |
| 3 | Выявление мест на территории объектов, где необходимо освещение в режиме полного затемнения | постоянно | руководитель группы организации световой маскировки, руководители организаций (объектов) |
| 4 | Выявление помещений объектов, в которых отключается освещение в режиме полного затемнения | постоянно | руководители организаций (объектов) |
| 5 | Выявление помещений объектов, в которых, в которых световая маскировка производится механическим путем | постоянно | руководители организаций (объектов) |
| 6 | Определение мощности, типов и мест установки светильников общего и местного маскировочного освещения и световых знаков | постоянно | руководитель группы организации световой маскировки, руководители организаций (объектов) |
| 7 | Изготовление устройств для световой маскировки световых проемов и тамбуров, создание запасов светомаскировочного материала и оборудования | постоянно | руководители организаций (объектов) |
| 8 | Подготовка дежурного персонала диспетчерских пунктов | постоянно | руководители организаций (объектов) |
| 9 | Разработка и доведение до сведения персонала должностных инструкций и графиков выполнения плана светомаскировочных мероприятий | постоянно | руководители организаций (объектов) |
| 10 | Обучение и тренировка персонала по осуществлению мероприятий частичного затемнения и полного затемнения | постоянно | руководители организаций (объектов) |
| - II. При введении режима частичного затемнения |  |  |  |
| 1 | Отключение от источников питания или электрических сетей освещения территории стадионов, установок для архитектурной подсветки, осветительных приборов рекламного и витринного освещения | "Ч" + 16 час. | заместитель главного инженера Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» «Тулэнерго», дежурные диспетчерских пунктов |
| 2 | Снижение уровня наружного освещения улиц населенных пунктов, дорог, площадей, территорий парков, детских, школьных, лечебных учреждений и других объектов путем выключения до половины светильников | "Ч" + 16 час. | заместитель главного инженера Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» «Тулэнерго», дежурные диспетчерских пунктов |
| 3 | Снижение уровня освещенности в жилых, общественных и вспомогательных зданиях, мест производства работ вне зданий, проходов, проездов и территорий путем выключения части светильников, установкой ламп пониженной мощности или применения регуляторов напряжения | "Ч" + 16 час. | руководители управляющих организаций, председатели товариществ собственников жилья, руководители организаций (объектов) |
| 4 | Организация дежурства в темное время суток на пунктах централизованного управления освещением объектов экономики | "Ч" + 16 час. | руководители организаций (объектов) |
| 5 | Установка прямой связи центрального диспетчерского пункта с пунктом управления начальника штаба ГО и с пунктами централизованного управления освещением объектов экономики, в том числе радиосвязи | "Ч" + 16 час. | руководитель группы организации световой маскировки, руководители организаций (объектов) |
| 6 | Проверка качества выполнения мероприятий при введении режима частичного затемнения | "Ч" + 16 час. | группа организации световой маскировки |
| - III. При введении режима полного затемнения |  |  |  |
| 1 | Отключение всего наружного освещения населенных пунктов | "Ч" + 3 мин. | заместитель главного инженера Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» «Тулэнерго», дежурные диспетчерских пунктов |
| 2 | Отключение внутреннего освещения жилых зданий | "Ч" + 3 мин. | заместитель главного инженера Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» «Тулэнерго», дежурные диспетчерских пунктов |
| 3 | Отключение внутреннего освещения производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращаются работы по сигналу "Воздушная тревога" | "Ч" + 3 мин. | руководители организаций (объектов) |
| 4 | Отключение световых знаков мирного времени (светофоров, габаритных огней высотных сооружений) | "Ч" + 3 мин. | дежурные диспетчерских пунктов |
| 5 | Установка маскировочного освещения в местах проведения неотложных производственных работ, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям | "Ч" + 3 мин. | руководители организаций (объектов) |
| 6 | Установка специальных световых знаков для обозначения входов, выходов людей в укрытия, путей эвакуации служб гражданской обороны, медицинских пунктов, мест размещения средств пожаротушения | "Ч" + 3 мин. | руководители организаций (объектов) |
| 7 | Перевод в рабочее состояние механической световой маскировки на объектах экономики, продолжающих производственную деятельность в ночное время | "Ч" + 3 мин. | руководители организаций (объектов) |
| 8 | Осуществление контроля за качеством световой маскировки | "Ч" +10 мин. | руководитель группы организации световой маскировки, руководители организаций (объектов) |

Приложение №5

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от __________ № _______

Типовая инструкция

руководителю структурного подразделения (ответственному

должностному лицу) организации по светомаскировке и другим

видам маскировки на территории муниципального образования

Воловский район при угрозе и ведении военных действий

|  | Утверждаю ___________________________________ (должность, наименование организации) ___________________________________ (фамилия, инициалы руководителя) "_____"_____________ 20____ г. |
| --- | --- |
| Инструкция руководителю структурного подразделения (ответственному должностному лицу) ___________________________ по светомаскировке (наименование организации) |  |
| Системой гражданской обороны предусматривается два режима светомаскировки: 1. Режим частичного затемнения, который вводится особым Постановлением Правительства РФ при угрозе нападения противника и должен быть выполнен в срок не более 16 часов. 2. Режим полного затемнения, который вводится по сигналу "Воздушная тревога", должен быть выполнен в течение 3 минут. Режим частичного затемнения предусматривает в первую очередь механический способ маскировки, который заключается в закрытии световых проемов светомаскировочными материалами. В соответствии с этим в каждом цехе (отделе) должны быть изготовлены шторы из светомаскировочного материала (бумаги, плотной черной ткани). Строительные световые фонари и оконные проемы больших размеров окрашиваются масляной краской. Кроме этого при режиме частичного затемнения предусмотрен и светотехнический способ светомаскировки, который предусматривает ограничение внутреннего освещения. В этом случае сокращается освещение на 50% путем отключения половины светильников, что обеспечивает продолжение производственной деятельности в цехе (отделе). Светомаскировка по режиму полного затемнения предусматривает отключение всего электроосвещения на предприятии. Планом перевода объекта на режим светомаскировки с полным затемнением предусматривается централизованное отключение освещения цехов (отделов) от фидерных и групповых щитов освещения (согласно схеме электроснабжения каждого цеха (отдела). По сигналу "Воздушная тревога" необходимо: 1. В цехах (отделах) немедленно прекратить все работы. 2. Безаварийно отключить станки, электроприборы и т.п., энергетические сети (газ, воду, электроэнергию). 3. Приступить силами подразделения к светомаскировке. 4. По окончании светомаскировки доложить по телефону в штаб гражданской обороны предприятия (тел. _________________________) |  |